- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中大国际康养用房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-610168-04-01-463504 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜娟 | 联系方式 | 18700929123 |
| 建设地点 | 陕西 省（自治区） 西安 市 曲江新区 县（区）雁翔路以东、规划三路以南（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （109度0分34.255秒，34度11分0.083秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 26379m2 （39.569亩） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 R不予批准后再次申报项目 R超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 110000 | 环保投资（万元） | 410.50 |
| 环保投资占比（%） | 0.37 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《曲江新区二期规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）规划环境影响评价文件名称：《西安曲江新区二期规划环境影响报告书》 （2）召集审查机关：西安市环境保护局 （3）审查文件名称及文号：《西安市环境保护局关于西安曲江新区二期规划环境影响报告书》审查意见的函（市环函〔2016〕84号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1 项目与规划、规划环评及其审查意见符合性分析 名称; 规划要求; 项目情况; 符合性. 《曲江新区二期规划》; - 曲江新区整体划分为以下三区：禁建区、限建区、适建区。限建区建设要求：....在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，应根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定进行建设。 - 用地布局规划分为：居住用地、公共设施用地（主要包括行政办公用地、文化产业用地、商业金融用地、文化娱乐用地、体育用地、教育科研设计用地以及文物古迹用地等）、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地、非城市建设用地。; （1）本项目位于曲江新区整体规划的限建区。项目已取得“国家文物局关于杜陵建设控制地带内中大国际康养用房项目的批复”（文物考函〔2023〕509号，见附件5）。 （2）根据本项目建设用地规划许可证（地字第610113202320168QJ，见附件6），本项目用地性质为商业用地，属于《曲江新区二期规划》中公共设施用地范畴。; 符合. 《西安曲江新区二期规划环境影响报告书》及其审查意见; （1）规划采取分区、分级保护的方法。将规划区内的文化遗产资源划分为文物保护范围、建设控制地带和环境协调区三个层次的区域，采取不同的保护管理措施和利用控制要求。杜陵遗址建设控制地带523.53ha。 （2）城市污水收集、处理率、污水集中处理率100% （3）功能区环境噪声达标率≥85% （4）生活垃圾实行分类收集，并经生活垃圾收集站分片收集后送生活垃圾转运站，经简单处理后运往圾填埋场处理; - 本项目位于杜陵文物保护区建设控制地带。要求本项目建筑物的外观不得破坏杜陵地形地貌与整体环境风貌且建筑的选址、体量、高度和色彩均应与遗址保护范围相协调。本项目位于杜陵文物保护区建设控制地带C区，本项目容积率1.0，建筑高度为3层，满足建设控制地带分级管理要求。 （2）本项目污水排入市政污水管网集中处理。 （3）本项目场界噪声贡献值及敏感点预测值均达标，对环境影响较小。 （4）本项目设分类垃圾桶对生活垃圾进行分类收集。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）相关要求，在陕西省“三线一单”数据应用系统平台对本项目区域进行对照，根据对照分析报告（见附件3），本项目在重点管控单元范围内，与环境管控单元对照分析示意图见附图7。重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等，全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。 一图：本项目与环境管控单元对照分析示意图见附图7。 一表：本项目范围涉及的生态环境管控单元分析见表2。 一说明：项目位于西安市生态环境分区管控中的水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区等重点管控单元，不涉及优先管控单元。项目建设满足各重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求，符合《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 表2 本项目范围涉及的生态环境管控单元分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 西安市; 雁塔区; 雁塔区重点管控区; 水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控区; 污染物排放管控; - 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排 - 放的各类排污口数量、位置，了解排污口的排放状况，掌握排放的污染物种类及排放量，形成入河排污口台账。对排查、监测过程中发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清排污单位，厘清排污责任。 - 2.加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。开展老旧破损和易造成积水内涝问题的污水管网、雨污合流制管网诊断修复更新，循序推进管网错接混接漏接改造，提高污水厂进水浓度，提升 - 污水收集效能。3.加快提升污水厂运营水平，使出水稳定达到标准要求。; 本项目雨污分流，设置单独的污水排放口及单独的雨水排放口，本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；收集到的雨水经雨水收集利用设施处理后用于本项目绿化，未收集到的雨水经雨水管道排入市政雨水管网。符合要求。; 面积26379m2. 2; 资源开发效率要求; - 1.加强城镇节水，提高中水回用率，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。; 本项目设置单独雨水排放口，收集到的雨水经雨水收集利用设施处理后用于本项目绿化，未收集到的雨水经雨水管道排入市政雨水管网。符合要求。. 3; 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; - 1.大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 - 3.禁止新建非清洁能源供热企业，现有供热面积逐步提高清洁能源供热和远距离输送供热比重; 本项目不属于新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能项目；不属于重污染企业；本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目），该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目。符合要求。. 4; 污染物排放管控; - 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 - 2.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 - 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4.西咸新区积极推进地热供暖技术。; 本项目位于西安市曲江新区，属于商业用地；本项目范围内不涉及饮食业单位。符合要求。. 2、与相关规划、法规政策符合性分析 表3 与相关规划、法规政策符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《陕西省文物保护条例》; 第十五条 在文物保护单位的建设控制地带内进行工程建设前，应当进行考古勘探和环境影响评价，并依法履行报批手续。建设工程的风格、色调和高度应当与文物保护单位的历史风貌和周边的自然环境相协调。; 西安曲江中大置业有限公司委托西安市文物保护考古研究院对项目地进行考古勘探并形成考古勘探报告，要求“建设单位、施工单位在施工过程中发现不可移动文物的，应当立即停工、采取保护措施并报告文物行政主管部门或者开发区管理委员会。监理单位在监理过程中，发现施工单位未依法保护不可移动文物仍继续施工的，应当及时制止并报告文物行政主管部门或者开发区管理委员会。” 本项目目前正在办理环保手续。 要求本项目建筑物的外观不得破坏杜陵地形地貌与整体环境风貌且建筑的选址、体量、高度和色彩均应与遗址保护范围相协调。 本项目于2023年5月31日取得国家文物局的批复（文物考函〔2023〕509号，见附件5）。; 符合. 《西安市不可移动文物保护条例》; 第十七条 根据文物保护的实际需要，可以由文物行政部门会同资源规划主管部门在文物保护单位保护范围外，划定文物保护单位的建设控制地带，并按照法定程序报批。; 符合. 第三十六条建设单位、施工单位在施工过程中发现不可移动文物的，应当立即停工、采取保护措施并报告文物行政部门或者开发区管理委员会。监理单位在监理过程中，发现施工单位未依法保护不可移动文物仍继续施工的，应当及时制止并报告文物行政部门或者开发区管理委员会。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2023年修正）》; 第五节 扬尘污染防治 “第五十五条 从事房屋建筑、道路、市政基础设施、矿产资源开发、河道整治及建筑拆除等施工工程、物料运输和堆放及其他产生扬尘污染的活动，必须采取防治措施。……第六十二条 城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆，强制使用预拌混凝土和预拌砂浆。 其他区域的建设工程在现场搅拌砂浆机的，应当配备降尘防尘装置”。; 项目制定建筑施工扬尘治理方案，有专人负责现场扬尘污染防治措施的实施，严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个百分百措施，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆“两个禁止”，施工场地内设扬尘在线监测系统并与西安市智慧环保综合指挥中心平台联网，采取洒水抑尘、易起尘物料覆盖堆存、密闭运输，设置封闭施工围挡等扬尘防治措施。; 符合. 《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》; “（一）建设单位 建设单位应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。…… 项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。”; 符合. 《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》; 加强工地扬尘管控。将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》; 严格落实车辆冲洗标准，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，确保不带泥上路。; 要求本项目施工期严格落实车辆冲洗标准，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，确保不带泥上路。; 符合. 保持行驶途中全密闭，防止运输过程中抛撒滴漏及扬尘问题。; 要求本项目施工期运输车辆保持行驶途中全密闭，防止运输过程中抛撒滴漏及扬尘问题。. 持续推进扬尘在线监测系统建设，加强监测监管。; 要求本项目施工场地内设扬尘在线监测系统并与西安市智慧环保综合指挥中心平台联网。. 建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。; 要求本项目施工期全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。. 《西安市集中供热条例》; 第十三条 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施……; 本项目不在已建成或规划建设的集中供热管网覆盖范围内； 本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目），该锅炉采用的燃料为天然气且均配备有低氮燃烧器，不属于高能耗，高污染的供热设施，该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目。; 符合. 《西安市供热工程专项规划（2020-2035 年）》; 在供热现状的基础上，主要发展热电联产供热、全面取消燃煤锅炉，供热形式以集中供热为主，辅以分散天然气供热及清洁能源供热；; 本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目），该锅炉采用的燃料为天然气且均配备有低氮燃烧器，不属于高能耗，高污染的供热设施，该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目。; 符合. 集中供热热网敷设不到的地区或有冷负荷需求的建筑，可根据供热实际情况及资源条件，采用清洁能源及可再生能源的分布式供热；; 符合. 《曲江新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）》; 大力发展清洁取暖方式。2023 年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目），该锅炉采用的燃料为天然气且均配备有低氮燃烧器，该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目。; 符合. 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。; 项目施工时设置洗车台，对进出的渣土车车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中应全密闭。; 符合. 严把燃煤锅炉准入关口。全区禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造……; 本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目），该锅炉采用的燃料为天然气且均配备有低氮燃烧器，该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 大力发展清洁取暖方式。2023年起，新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖。持续推进用户侧建筑能效提升改造、供热管网保温及智能调控改造。; 本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目），该锅炉采用的燃料为天然气且均配备有低氮燃烧器，该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目。; 符合. 加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭，通过视频监控、车牌号识别、卫星定位跟踪等手段，实行道路扬尘全过程监督。; 项目施工时设置洗车台，对进出的渣土车车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中应全密闭。; 符合. 强化工地扬尘管控。 持续推进扬尘在线监测系统建设。建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区(区县、街道或镇)，严格落实监管责任实施网格化考核。 加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。加强扬尘管控日常督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的实行信用惩戒。 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。; 要求项目施工期场地内设扬尘在线监测系统及视频监控并与相关部门联网。项目施工期全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，施工场地内进行洒水抑尘，进出运输车辆车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中全密闭。; 符合. 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改。; 要求项目施工期全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，施工场地内进行洒水抑尘，进出运输车辆车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中全密闭，施工场地扬尘满足《施工扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的要求。; 符合. 《杜陵文物保护规划(2012-2030)》; （1）杜陵区划为重点保护范围、一般保护范围、建设控制地带及环境协调区。; （1）本项目位于杜陵文物保护区建设控制地带。项目于2023年5月31日取得国家文物局的批复（文物考函〔2023〕509号，见附件5）; 符合. （2）建设控制地带的用地性质应符合本规划与城市规划用地要求。; （2）本项目用地性质为商业用地，符合规划与城市规划用地要求。. （3）新建建筑物的外观不得破坏杜陵地形地貌与整体环境风貌，建筑的选址、体量、高度和色彩均应与遗址保护范围相协调。; （3）本项目选址位于建设控制地带，建筑物均为地上三层，满足建设控制地带的建设要求，要求本项目建筑物的外观不得破坏杜陵地形地貌与整体环境风貌且建筑的选址、体量、高度和色彩均应与遗址保护范围相协调。. （4）依据建设控制地带的不同区域特性，将建设控制地带分为A、B、C三区，实施分级管理。其中C区容积率1.5（不高于1.5），建筑高度3层。; （4）本项目位于杜陵文物保护区建设控制地带C区，本项目容积率1.0，建筑高度为3层，满足建设控制地带分级管理要求。. 3、与产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，为允许类；本项目属于《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中“全国鼓励外商投资产业目录 八、租赁和商务服务业”；本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）之列，不在《市场准入负面清单（2022年版）》的禁止准入类之列；本项目已取得备案确认书（见附件2）；本项目已取得“国家文物局关于杜陵建设控制地带内中大国际康养用房项目的批复”（文物考函〔2023〕509号，见附件5）。 综上，本项目符合国家及地方产业政策。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于陕西省西安市曲江新区雁翔路以东、规划三路以南，项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目为房地产开发类项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十四、房地产业，97房地产开发、商业综合体、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中涉及环境敏感区（涉及的环境敏感区为第三条（三）中的文物保护单位），应编制环境影响报告表。本项目占地39.569亩，主要建设文旅康养产业用房、康体活动以及其他配套辅助设施。 1、项目基本概况 （1）项目名称：中大国际康养用房 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：西安曲江中大置业有限公司 （4）总投资：110000万元 （5）四邻关系：项目东侧为空地，南侧隔规划四路为汽车站，西侧为中大国际玖玖康养健康城，北侧隔规划三路为西安中大国际医院。项目四邻关系见附图2。 2、项目建设内容 本项目为西安中大国际医院的配套项目，规划用地面积为26379m2（39.569亩）。主要工程组成见表4。 根据建设单位提供资料，本项目不新建锅炉，供暖期采暖依托“中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目）”，该项目已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目，故本次不对所依托锅炉进行重复评价。 表4 项目主要工程组成一览表 工程 类别; 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 文旅康养产业用房; 共14栋（21#楼-34#楼），总基底面积7648.32m2，总地上建筑面积（计容）23938.19m2，用于康养居住。具体如下：; /. 21#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积515.01m2，地上建筑面积（计容）1610.58m2，采用剪力墙结构; /. 22#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积408.51m2，地上建筑面积（计容）1279.95m2，采用剪力墙结构; /. 23#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积408.51m2，地上建筑面积（计容）1279.95m2，采用剪力墙结构; /. 24#楼; 3F/3D，H=11.1m，基底面积408.51m2，地上建筑面积（计容）1279.95m2，采用剪力墙结构; /. 25#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积515.01m2，地上建筑面积（计容）1610.58m2，采用剪力墙结构; /. 26#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积408.512m2，地上建筑面积（计容）1279.95m2，采用剪力墙结构; /. 27#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积515.01m2，地上建筑面积（计容）1610.58m2，采用剪力墙结构; /. 28#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积515.01m2，地上建筑面积（计容）1610.58m2，采用剪力墙结构; /. 29#楼; 3F/3D，H=11.1m，基底面积408.51m2，地上建筑面积（计容）1279.95m2，采用剪力墙结构; /. 30#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积515.01m2，地上建筑面积（计容）1610.58m2，采用剪力墙结构; /. 31#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积408.51m2，地上建筑面积（计容）1279.95m2，采用剪力墙结构; /. 32#楼; 3F/3D，H=11.1m，基底面积909.77m2，地上建筑面积（计容）2845.54m2，采用剪力墙结构; /. 33#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积909.77m2，地上建筑面积（计容）2845.54m2，采用剪力墙结构; /. 34#楼; 3F/2D，H=11.1m，基底面积802.67m2，地上建筑面积（计容）2514.51m2，采用剪力墙结构; /. 康体活动; 1D/2D/3D，总建筑面积14398.44m2，采用框剪结构; 本项目不涉及泳池及温泉. 辅助 工程; 设备用房; 1D/2D/3D，总建筑面积990.71m2，采用框剪结构，主要为泵房、控电室等; /. 地下停车; 2D/3D，总建筑面积14059.72m2，采用框剪结构，共设置机动车停车位293个; /. 地上停车; 共设329个地上车位; /. 临时 工程; 取弃土场、沥青拌合站; 本项目施工期不设取弃土场，不设沥青拌合站。; /. 临时堆土场; 本项目少量临时堆土于永久占地范围内堆放，不另征地堆放; /. 施工营地; 本项目不新增施工营地，与西安中大国际医院共用，该施工营地位于本项目外西北侧约260m; /. 公用工程; 供水; 市政管网; 区域已通给水管网. 排水; 设雨、污分流排水系统。 收集到的雨水经雨水收集利用设施处理后用于本项目绿化，未收集到的雨水经雨水管道排入市政雨水管网。拟建1套一体化雨水收集利用设施，采用“混凝+沉淀”工艺，处理规模为15m3/h； 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入西安市第九污水处理厂。拟建设总容积150m3的化粪池（两座单容积为75m3的化粪池，其中一座化粪池位于21#楼西北侧，另一座化粪池位于26#楼东北侧）; 区域已敷设市政污水管网、雨水管网. 供电; 市政电网; 区域已通供电管网. 供气; 市政天然气管网; 区域已通天然气管网. 供热制冷; 冬季依托“中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目）”锅炉供暖；夏季制冷采用多联机系统，设1套集中空调系统，放置于地下设备间内; /. 环保工程; 废气; 地下车库废气机械排风，排口周边10m范围内无人员活动场所; /. 废水; 生活污水进入化粪池处理后经总排口（DW001）进入市政污水管网后排入西安市第九污水处理厂; /. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、吸声、建筑物隔声屏蔽及合理布局等降噪措施; /. 固废; 设分类垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，定期交环卫部门处置; /. 绿化; 绿化面积9267.31m2; /. 依托工程; 冬季采暖; 依托“中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目）”锅炉冬季采暖，该项目在建，安装9台2T/h天然气低氮不锈钢模块锅炉及其他附属设施，已取得环评批复文件（批复文号：西曲〔2022〕15号），该项目供暖面积中已包含本项目; /. 施工营地; 本项目不新增施工营地，与西安中大国际医院共用，该施工营地位于本项目外西北侧约260m; /. 3、项目经济技术指标 表5 项目主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 规划指标; 备注. 规划用地性质; /; 商业用地（0901）; /. 规划用地面积; m2; 26379; 39.569亩; /. 总建筑面积; m2; 53387.06; /. 其中; 地上建筑面积; m2; 26341.38; 文旅康养产业用房. 其中; 地上计容面积; m2; 23938.19; /. 地下计容面积; m2; 2403.19; 交通连廊地下计容面积（计入地上）. 地下建筑面积; m2; 27045.68; 不含地下计容面积2403.19m2（康体活动）. 其中; 康体活动; m2; 11995.25; /. 地下停车; m2; 14059.72; /. 设备用房; m2; 990.71; /. 容积率; /; 1.0; /. 基底面积; m2; 7648.32; 以绝对标高±0.000处面积为依据. 绿地面积; m2; 9267.31; /. 建筑密度; %; 29.0; /. 绿地率; %; 35; /. 机动车停车位; 个; 293; 商业用地按照1.2/100m2配置应配285个. 其中; 地上车位; 个; 0; /. 地下车位; 个; 293; /. 其中; 一般机动车位; 个; 285; 含无障碍车位3个. 出租车车位; 个; 4; /. 装卸车位; 个; 4; /. 非机动车停车位; 个; 329; /. 其中; 地上车位; 个; 329; 含43个临街公共自行车位，非机动车286个，折减前713. 地下车位; 个; 0. 建筑限高; /; 三层. 4、公用工程 （1）供电 项目供电由市政电网供给，市政管网已敷设到位，电力供应充足稳定，能满足项目需要。本项目未配备发电机。 （2）给水 项目给水依托市政管网，给水管网已敷设到位，能满足本项目用水需求。项目用水主要包括生活用水、绿化用水。 ①生活用水 根据建设单位提供资料，本项目建成后预计入住人数为456人（174户），根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），酒店式公寓用水定额取240L/（人·d），则本项目生活用水量为109.44m3/d（39945.60m3/a，365d/a）。 ②绿化用水 本项目绿化面积9267.31m2，参考《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.8，绿化用水量以1.2L/m²·d计算，年洒水50次，则项目绿化用水为11.12m3/d（556.04m3/a），全部被植物吸收或被蒸发，无废水产生。 综上，本项目新鲜水总用量为120.56m3/d（40501.64m3/a）。 （3）排水 本项目实行雨、污分流制，收集到的雨水经雨水收集利用设施处理后用于本项目绿化，未收集到的雨水经雨水管道排入市政雨水管网。项目废水主要为生活污水。 根据上文，生活用水总量为109.44m3/d（39945.60m3/a，365d/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水总产生量为87.55m3/d（31956.48m3/a，365d/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等。 图1 项目水平衡示意图 单位：m3/d （4）供热、制冷 冬季依托“中大国际玖玖康养健康城（天然气锅炉房项目）”锅炉供暖；夏季制冷采用多联机系统，设1套集中空调系统，放置于地下设备间内。 |
| 总平面及现场布置 | 项目以康养用房为主，场界四周及楼间均设置绿化隔离带，项目主要建设内容为14栋文旅康养产业用房，平面布置较为简单。项目共设置三处出入口，分别位于北侧、东侧、南侧。项目总平面布置图见附图3。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺及施工时序 ## 本项目施工工艺见图2。 图2 施工期流程及产污环节图 ## 总体施工顺序按照先地下、后地上；先结构、后围护；先主体、后装修；先土建、后专业的总施工顺序原则进行部署。主体工程自下而上施工，室内装修采用自上而下的流向，各专业分项工程在结构阶段配合结构施工做好预埋及预留的同步作业，其施工阶段随结构与装修工程穿插进行，专业分项工程与土建工程必须相互密切配合，由项目部统一协调与指挥，确保工程顺利进行。 2、建设周期 ## 根据建设单位提供资料，本项目施工工期为36个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区划 根据《陕西省主体功能区规划》，按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类，按层级分为国家级和省级。 本项目位于陕西省西安市，属于《陕西省主体功能区规划》中的国家层面重点开发区域，不属于农产品主产区和重点生态功能区，为城市化地区。 （2）生态功能区划 本项目位于陕西省西安市曲江新区，项目所在地位于陕西省生态功能一级区划中的渭河谷地农业生态区，二级区划为关中平原城乡一体化生态功能区，三级区划属于关中平原城镇及农业区。 （3）生态环境现状 西安市土壤分布形成南北两个差异明显的区域，北部的渭河平原以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。全市有12个土类，24个土壤亚类，50个土属，181个土种。土壤类型的复杂多样，为区内农作物的多品种组合提供了有利条件。项目所在地为属北部的渭河平原，土壤以黄褐土、褐土为主。 本项目所在地规划用地性质为商业用地，现状土地利用类型为空闲地，属非生态敏感区。本区域原有陆生生态系统已被工业生态和城市生态所取代。根据现场调查，本项目周边无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。 2、其他环境要素环境质量现状 （1）环境空气 本项目位于西安市曲江新区，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2024年1月19日发布的《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表6 2023年西安市曲江新区环境空气质量监测结果一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 79; 70; 113; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 123; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 88; 达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 170; 160; 106; 超标. 根据《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，西安市曲江新区2023年环境空气中的SO2、NO2、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，PM10、PM2.5、O3超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目所在区域判定为不达标区。 （2）声环境 为了解项目所在地声环境质量现状，评价委托陕西青源环保科技有限公司于2024年1月27日对项目涉及的声环境保护目标进行现状监测，共布设2个监测点位。本项目监测结果见表7。 表7 监测结果一览表 监测点位; 监测结果dB(A); 执行标准dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 中大国际玖玖康养健康城; 52; 43; 55; 45; 达标; 达标. 西安中大国际医院; 53; 44; 55; 45; 达标; 达标. 根据《西安市声环境功能区划方案》，本项目所在区域属1类声环境功能区。根据监测结果，中大国际玖玖康养健康城、西安中大国际医院现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，经现场踏勘与调查，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据收集资料、现场调查，本项目场界外周边50m范围有2处声环境保护目标，500m范围内有7处大气环境保护目标，声环境保护目标见表8，项目周边大气及其他环境保护目标见表9，生态环境保护目标见表10，本项目主要环境保护目标见附图5。 表8 声环境保护目标表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 中大国际玖玖康养健康城; -10; 0; 0; 南侧; 西侧; 1类; 建筑结构为框架-剪力墙结构；南北朝向；本项目场界外50m范围内涉及中大国际玖玖康养健康城11-17#楼，均为地上5层；东侧为空地，南侧偏东为汽车站、偏西为本项目，西侧为雁翔路、隔路为中海曲江大城·华宸、中海曲江大城·君尚府及德闵中学，北侧为规划三路、隔路为空地. 3; 西安中大国际医院; 0; 20; 0; 北侧; 北侧; 1类; 建筑结构为框架-剪力墙结构；南北朝向；本项目场界外50m范围内涉及西安中大国际医院的医疗综合楼，共1栋，地上3层；东侧为雁泊路、隔路为空地，南侧为规划三路、隔路为中大国际玖玖康养健康城及本项目，西侧为雁翔路、隔路为中海曲江大城华宸（居民区），北至规划二路、隔路为空地. 本项目西南角X，Y，Z为（0，0，0）. 表9 主要环境保护目标表 类别; 名称; 相对场界方位; 相对场界距离m. 声环境; 中大国际玖玖康养健康城; 西侧; 10. 西安中大国际医院; 北侧; 20. 大气环境; 中大国际玖玖康养健康城; 西侧; 10. 西安中大国际医院; 北侧; 20. 中海曲江大城·雍宸; 西北侧; 290. 西安市曲江第一学校; 东北侧; 227. 中海曲江大城·华宸; 西侧; 200. 德闵中学; 西侧; 200. 中海曲江大城·君尚府; 西南侧; 342. 其他; 杜陵是1988年国务院公布的古墓葬类第三批全国重点文物保护单位，本项目全部占地均位于《杜陵文物保护规划（2012-2030）》建设控制地带. 表10 生态环境保护目标表 名称; 与建设项目的位置关系; 规模; 主要保护对象; 涉及的功能分区. 生态; 本项目区域; 26379m2 （39.569亩）; 土地利用、植被资源等; 一级区划中的渭河谷地农业生态区，二级区划为关中平原城乡一体化生态功能区，三级区划属于关中平原城镇及农业区. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中的二级标准要求。 表11 环境空气质量标准限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准名称及类别. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准. （GB3095-2012）二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二、声环境质量 根据《西安市声环境功能区划方案》，本项目所在区域属1类声环境功能区。 表12 声环境质量标准限值 标准名称; 类别; 单位; 等效连续A声级标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 1类; dB(A); 55; 45. 三、污染物排放标准 施工期 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 表13 废气排放标准 标准名称; 监控点; 项目; 标准值. 类别; 限值; 单位. 《施工场界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）; 周界外浓度最高点; 施工扬尘; 拆除、土方及地基处理工程; 0.8; mg/m3. 基础、主体结构及装饰工程; 0.7; mg/m3. 2、施工废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，施工人员生活污水依托周边公辅设施。 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表14 噪声执行标准 标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、施工期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 运营期 1、项目实行雨、污分流制，雨水排入雨水管网。项目废水主要为生活污水，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD为500mg/L、BOD5为300mg/L、SS为400mg/L）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求（氨氮为45mg/L、总磷为8mg/L、总氮为70mg/L）。 2、场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）。 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 |
| 其他 | 总量控制指标： 根据《“十四五”节能减排综合工作方案》，我国“十四五”期间对COD、氨氮、VOCS、NOX这4种污染物实行排放总量控制。建议本项目总量控制指标：COD为8.50t/a，氨氮为0.77t/a。本项目总磷排放量为0.19t/a，总氮排放量为1.37t/a。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期主要影响为施工扬尘、施工机械废气、装修废气，施工废水，施工人员生活污水；土建工程噪声和设备安装噪声以及运输汽车交通噪声；弃土石、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 - 废气 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、装修废气。 （1）施工扬尘 工程施工中挖填土方、物料装卸和现场堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大起尘量呈正比增加，粉尘污染范围相应扩大。 （2）施工机械废气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及总烃等，为非连续性的污染源，评价建议缩短减速和加速的时间，增加正常运行时间，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对项目周围环境影响较小。 （3）装修废气 装修废气主要来自外墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和水性漆中的有机废气，产生的大气污染物主要有：挥发性有机化合物、甲醛。要求采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并做好通排风工作。装修后应隔一段时间，待装修废气自然扩散降解，才能开始运营。采取适当措施后，装修废气影响不大。 - 废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要包括混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS、石油类。项目施工场地设置临时隔油池及沉淀池，施工废水经收集后回用于道路、场地的洒水降尘，施工期废水全部回用不外排，施工期生产废水对外界水环境影响较小。 ②生活污水 根据建设单位提供资料，本项目不新增施工营地，与西安中大国际医院共用，该施工营地位于本项目外西北侧约260m。施工人员不在施工营地内食宿，施工人员生活污水依托周边公共设施。 3、噪声 施工期噪声主要是土建工程噪声和设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输和设备运输噪声。施工机械噪声值见表15。 表15 施工机械噪声值 单位：dB(A) 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m). 土石方 阶段; 翻斗机; 83; 3; 结构施工阶段; 吊车; 73; 15. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5; 电锯; 103; 1. 挖掘机; 85; 5. 基础施工阶段; 工程钻机; 81; 15; 装修 阶段; 升降机; 78; 1. 静压式打桩机; 90; 15. 吊车; 73; 15; 切割机; 88; 1. 移动式空压机; 92; 3. 建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见下表。 表16 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工 阶段; 设备 名称; 声级 dB(A); 距声源距离(m); 场界评价标准dB(A); 最大超标范围(m); 对于敏感目标. 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 土石方阶段; 翻斗机; 83; 3; 70; 55; 22; 118; 55; 45; 72; 225. 推土机; 90; 5; 70; 55; 51; 282; 55; 45; 266; /. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 176; 55; 45; 168; 530. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 157; 55; 45; 150; 473. 基础施工阶段; 工程钻机; 81; 15; 70; 55; 53; 296; 55; 45; 283; /. 静压式打桩机; 90; 15; 70; 55; 47; 268; 55; 45; 797; /. 吊车; 73; 15; 70; 55; 22; 120; 55; 45; 113; 356. 移动式空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 213; 55; 45; 201; 635. 结构施工阶段; 吊车; 73; 15; 70; 55; 22; 120; 55; 45; 113; 356. 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252; 55; 45; 238; 750. 装修阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 14; 55; 45; 14; 43. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45; 55; 45; 43; 134. 注：推土机、工程钻机、静压式打桩机夜间不使用； 敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准值。. 根据表16可知，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，土石方施工阶段影响最大的噪声源主要是推土机，基础施工阶段影响最大的噪声源为静压式打桩机。结构施工阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是电锯。装修阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是切割机。 根据表16可知，施工期昼、夜最大影响范围分别为797m、750m，故本项目施工期噪声影响范围内敏感目标有：场界西侧10m的中大国际玖玖康养健康城（疗养院，在建，建设单位提供约2024年年底交付）、北侧20m的西安中大国际医院（医院，在建）、西北侧290m的中海曲江大城·雍宸（住宅，已建）、西北侧785m的曲江雁栖玫瑰园（住宅，已建）、东北侧227m的西安市曲江第一学校（学校，已建）、西侧200m的中海曲江大城·华宸（住宅，已建）及德闵中学（学校，已建），敏感目标主要分布在本项目南、西、北侧。对此，评价要求施工设备远离南、西、北侧，加强施工管理，对工程钻机、电锯等采用封闭隔声或隔声屏等降噪措施，推土机、吊车施工时远离敏感目标、可设置移动声屏障等降噪措施。 4、固废 施工期产生的固体废物主要是施工活动产生的废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目建设过程中按照取高填低的原则进行土石方平衡，根据《关于西安中大国际康养用房水土保持方案审批准予行政许可决定书》（西曲江环发〔2023〕11号），本项目施工期总挖方量29.18万m3，总填方量2.52万m3，无借方，剩余土方均外运至曲江新区指定场所。施工现场临时堆放的土石方必须覆盖，土石方等堆放在项目永久占地范围内。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要是指在项目各建筑物、构筑物、管网的建设、敷设过程中产生的各种废弃建筑装修材料等。建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到住建部门指定的建筑土方堆存场所妥善堆放。施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。通过采取以上措施，施工期建筑垃圾能够得到合理处置，对环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运，对环境影响较小。 总之，只要加强管理，对固废妥善处置，固体废物对环境造成的影响较小。 5、生态环境影响分析 施工期由于施工作业人员进行的地基开挖、场地平整、车辆运输、设备及材料堆放等活动，将导致工程实施区原有植被的破坏。该项目对评价区生态环境的主要影响为占地及开挖过程中对地表植被的破坏、水土流失等。 （1）占用土地及植被破坏影响 本项目所在地规划用地性质为商业用地，项目规划用地面积26379m2（39.569亩），均为永久占地。项⽬现状土地利用类型为空闲地，地表附着少量栽培植被及大量杂草，项目所在地目前已经进行场地平整，地表原有植被已被破坏。 （2）水土流失的影响 工程造成的水土流失主要是自然因素和人为因素综合作用形成。自然因素包括大风、降雨、地形、地貌、地质构造、土壤、植被等影响因子：人为因素主要是破坏地表植被、破坏表层结皮以及临时弃渣、弃土的堆放，在大风和暴雨季节产生水土流失。就本项目而言，造成水土流失的主要时段在施工期，主要影响因子为大风，降雨及土石方开挖，因此大风期和雨日的施工较易形成水土流失。由于地表开挖、回填、弃土和运土，如果管理不善，会引起严重的水土流失。工程水久占地将使原地貌的水土保持功能降低，加剧土壤侵蚀和水土流失。 6、对杜陵文物保护区影响分析 2009年7月，国家文物局批复同意《杜陵文物保护规划（2012-2030）》；2013年5月6日，陕西省人民政府第八次常务会议审议通过了《杜陵文物保护规划》。本项目施工期不设取弃土场、不设沥青拌合站，少量临时堆土于永久占地范围内堆放、不另征地堆放，不新增施工营地，与西安中大国际医院共用，该施工营地位于本项目外西北侧约260m；土方临时堆场等施工用地均位于项目永久占地范围内。本项目永占地面积26379m2（39.569亩），全部占地均位于杜陵文物保护区建设控制地带内（项目与杜陵文物保护区位置关系见附图4）。 本项目施工期施工期废水全部回用不外排、生活污水依托周边公共设施处理，固体废物均能妥善处置，故本项目对杜陵文物保护区影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、废气 本项目运营期对大气环境的污染主要来自地下车库汽车尾气排放。 根据建设单位提供资料，本项目共设置293个地下机动车停车位，汽车排放尾气中的污染物有NOX、CO和THC。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，进出车辆主要为私家车等轻型汽车，最大总重量基本不超过2500kg，其污染物排放参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）中第一类车的排放限值，每个停车位每天按使用2次估算，每次车辆进、出地下车库的平均行驶距离按300m计，每小时换气次数不低于5次，则本项目地下车库污染物排放情况统计见下表。 表17 地下车库污染物排放情况 污染物; 排放系数（g/km）; 车位数; 平均车位使用（次/个·d）; 平均行驶距离（m/d）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. CO; 0.7; 293; 2; 300; 0.123; 0.045. NOX; 0.06; 0.011; 0.004. THC; 0.1; 0.018; 0.006. 地下车库废气产生量较小，根据设计资料，项目地下车库设置约228台送排风装置，排口周边10m范围内无人员活动场所。通过保证换气次数不低于5次/h的前提下，对空气环境质量影响较小。 二、废水 项目实行雨、污分流制，收集到的雨水经雨水收集利用设施处理后用于本项目绿化，未收集到的雨水经雨水管道排入市政雨水管网。项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入西安市第九污水处理厂。 根据上文分析，本项目生活污水排放量为87.55m3/d（31956.48m3/a，365d/a），废水中主要含COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等污染物。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度：COD取313mg/L、BOD5取180mg/L、SS取203mg/L、氨氮取24mg/L、总磷取6mg/L、总氮取43mg/L。 废水主要污染物产生及排放情况见表18。 表18 各类生活污水中主要污染物产生及排放情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 废水量. 产生情况. 产生浓度mg/L; 313; 180; 203; 24; 6; 43; 31956.48m3/a. 产生量t/a; 10.00; 5.75; 6.49; 0.77; 0.19; 1.37. 措施. 化粪池处理去除率; 15%; 10%; 30%; 0; 0; 0; 31956.48m3/a. 排放情况. 排放浓度mg/L; 266; 162; 142; 24; 6; 43; 31956.48m3/a. 排放量t/a; 8.50; 5.18; 4.54; 0.77; 0.19; 1.37. （GB8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; /; /; /. （GB/T31962-2015）A级标准（mg/L）; /; /; /; 45; 8; 70; /. 根据上表可知，生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。 表19 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口 设置是 否符合 要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等; TW001; 化粪池; 厌氧+沉淀; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表20 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 109°0′33.908″; 34°11′4.677″; 31956.48; 西安市第九污水处理厂; 连续排放; 00:00 - 24:00; 西安市第九污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5. 总磷; 0.3. 总氮; 15. 三、噪声 本项目营运期噪声源源强及防治效果见表21。 表21 设备噪声源源强及防治效果一览表 序号; 设备名称; 源强/dB(A); 单位; 数量; 运行时段; 治理 措施. 1; 送风/排风系统 （室内，地下室）; 80; 台; 228; 24h/d; 选用低噪声设备，采取基础减振、吸声、消声器、建筑物隔声屏蔽及合理布局等降噪措施. 2; 污水提升设备 （室内，地下设备间）; 90; 套; 3; 24h/d. 3; 供水泵 （室内，地下设备间）; 90; 台; 3; 24h/d. 4; 热水机 （室内，热水机房）; 70; 套; 1; 24h/d. 5; 多联机室外机组 （室外，楼顶）; 70; 台; 34; 夏季0：00~24:00. 6; 集中空调系统 （室内，地下设备间）; 75; 台; 15; 夏季0：00~24:00. 2、影响分析 本项目运营期噪声主要来自送风/排风系统、污水提升设备、供水泵、热水机、多联机室外机组、集中空调系统等设备，噪声源强70-90dB（A）之间，声源性质一般为机械噪声。 根据噪声设备源强、安装位置及治理措施，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响如下： 室外声源衰减公式： L（r）=L（r0）-20 lg（r/ r0） 式中：L（r）—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； L（r0）—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 室内声源： 室内声源等效室外声源声功率级计算公式： LP2=LP1-（TL+6） 式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量dB。；隔声量取20dB。 噪声叠加公式： 式中：Lp1i—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 各场界噪声级预测结果见表22。 表22 评价范围内噪声预测结果 单位：dB(A) 场界; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间. 东; 40; 55; 45; 达标. 南; 25; 55; 45; 达标. 西; 31; 55; 45; 达标. 北; 29; 55; 45; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过降噪措施后，场界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 各敏感点噪声级预测结果见表23。 表23 评价范围内敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 敏感点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 中大国际玖玖康养健康城; 29; 52; 43; 52; 43; 55; 45; 达标. 西安中大国际医院; 26; 53; 44; 53; 44; 55; 45; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声设备经过降噪措施后，各敏感点预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准值。 四、固废 本项目运营过程中产生的固体废物主要是生活垃圾，具体见下表。 表24 建设项目运营期固废产生情况一览表 污染物名称; 产生情况; 估算规模; 产生量（t/a）; 污染防治措施. 生活垃圾; 0.55kg/（d·人）; 约500人/d; 5.48; 分类收集后，交由环卫部门清运. 合计; /; /; 5.48; /. 五、对杜陵文物保护区的影响 本项目规划用地面积26379m2（39.569亩），全部占地均位于杜陵文物保护区中划定的建设控制地带中，运营期影响主要为对杜陵文物保护区景观风貌的影响。 根据《杜陵文物保护规划（2012-2030）》，建设控制地带所有的建设项目不得破坏杜陵的背景环境，工程设计方案应当经国家文物行政主管部门同意后，报相应的城乡建设规划部门批准；建设控制地带的用地性质应符合本规划与城市规划用地要求；新建建筑物的外观不得破坏杜陵地形地貌与整体环境风貌，建筑的选址、体量、高度和色彩均应与遗址保护范围相协调。 本项目方案设计以全面保护历史环境风貌为基本原则。场地设计遵循原有地形地貌，根据场地南高北低的特点，建筑布局随坡就势，将南北方向作为一个整体的缓坡。建筑色彩均选自西安城市色彩专项规划中该区域的色谱，建筑风貌和景观设计与杜陵区域的整体环境和景观风貌相协调，满足《杜陵文物保护规划（2012-2030）》要求，对杜陵文物保护区影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）项目于2023年5月26日取得西安市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第610113202320168QJ，见附件6）； （2）项目于2023年7月12日取得西安市自然资源和规划局颁发的不动产权登记证（陕（2023）西安市不动产权第0350610号，见附件7）； （3）项目所在地交通运输条件较好，供电、供水、排水、通讯等基础设施完善； （4）本项目占地均位于杜陵文物保护区的建设控制地带中。根据《中华人民共和国文物保护法》中第十八：“在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准”。本项目于2023年5月31日取得国家文物局的批复（文物考函〔2023〕509号，见附件5）；本项目方案设计以全面保护历史环境风貌为基本原则； （5）本项目西南侧约230m为新开门广电发射塔，对本项目的影响主要是电磁辐射，应确保公众所受电磁环境影响不超过《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求，建设单位应在客户购房前将该不利因素告知。 （6）项目运营期废水、废气、噪声、固废采取相应的污染防治措施后均可达标排放。 综上，本项目选址可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、废气 （1）施工扬尘 为了最大限度地减小施工扬尘的影响，根据《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》、《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《曲江新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等文件中的相关规定，提出以下措施和要求： ①项目施工期场地内设扬尘在线监测系统及视频监控并与主管部门管理部门联网； ②全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶； ③施工场地内进行洒水抑尘，进出运输车辆严格落实车辆冲洗标准，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，确保不带泥上路。 ④及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水抑尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施。 ⑤采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放。 ⑥运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，保持行驶途中全密闭，防止运输过程中抛撒滴漏及扬尘问题。 ⑦建设单位施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 （2）施工机械废气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及总烃等，评价建议缩短减速和加速的时间，增加正常运行时间，使用符合“双三标准”的机械，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量。 （3）装修废气 装修废气主要来自外墙体的粉刷及内屋的装修所用的涂料和水性漆中的有机废气，产生的大气污染物主要有：挥发性有机化合物、甲醛。要求采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并做好通排风工作。 4、废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。施工场地设置临时隔油池及沉淀池，施工废水经收集处理后回用于道路、场地的洒水降尘，施工期废水全部回用不外排；根据建设单位提供资料，本项目不新增施工营地，与西安中大国际医院共用，该施工营地位于本项目外西北侧约260m。施工人员不在施工营地内食宿，施工人员生活污水依托周边公共厕所。 5、噪声 根据施工期噪声影响分析及现场调查，为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程建设期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染 ①选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺； ②要求使用商品混凝土。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响 杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （3）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声级 设置围挡，位置相对固定的施工机械设置在专门的工棚内，选用低噪声设备，采取吸音、隔声等降噪措施。 （4）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围及沿线声环境保护目标的影响。 为有效降低施工期施工噪声对周围居民以及声环境保护目标的影响，现就噪声控制措施提出以下要求： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间。 ②根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须由有关主管部门的证明，且必须提前1天公告附近居民。 ③根据上文分析，敏感目标主要分布在本项目南、西、北侧。对此，评价要求施工设备远离南、西、北侧，加强施工管理，对工程钻机、电锯等采用封闭隔声或隔声屏等降噪措施，推土机、吊车施工时远离敏感目标、可设置移动声屏障等降噪措施。 6、固废 本项目施工期总挖方量29.18万m3，总填方量2.52万m3，无借方，剩余土方外运至曲江新区指定场所。施工产生的建筑垃圾分类处置、综合回收利用，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到住建部门指定的建筑土方堆存场所妥善堆放。施工现场设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 7、生态环境 ## 本项目位于城市建设区，西安属于暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，春季和秋季兼有风力侵蚀，加上地面组成物质遭到破坏后结构较松散，因此采取的措施应以防水蚀、风蚀的临时措施为主。 （1）工程施工过程中应全面规划、合理布置，尽量减少施工扰动地表的面积。施工场地边界应设置明显标志；场地内合理布局，材料应码放整齐；材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染，仓库四周应有疏水沟，防止雨水浸湿引起物料流失。 （2）施工过程应尽可能少压占土地、植被，保护施工现场的生态环境，防止水土流失；工程建成后，及时开展种花种草，绿化和美化环境。对于施工期间的施工场地、机械停放场等临时施工设施周边设排水沟，施工结束及临时设施拆除后，改造其被占压、破坏的地表。 （3）对施工期产生的各类污染物要妥善处理，施工产生的固体废物和生活垃圾要集中处理，禁止乱堆乱弃。施工建筑垃圾应及时运至指定建筑垃圾填埋场合理处置，不得随意堆放占用土地资源，防止造成土壤污染。物料、弃土渣应就近选择平坦地段集中堆放，并设土工布围栏、截排水沟等有效控制弃土弃渣和水土流失等的影响。 （4）运输建筑材料和土石方的车辆，应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不洒落；运输车辆必须按指定的道路行走，并限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗，以避免对城区的污染。 （5）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，确保减少对附近植被和道路的破坏。 通过采取以上措施，对施工期生态环境影响较小。 8、对杜陵文物保护区的保护措施 （1）西安曲江中大置业有限公司委托西安市文物保护考古研究院对项目地进行考古勘探，考古勘探报告书结论： ①经过对项目用地全面的考古勘探，共发现各类遗迹12处。其中近代墓葬11座，编号为M1-M11；现代扰土坑1处，编号为K1。 ②对于勘探发现的各类遗迹12处，其中近代墓葬11座；现代扰土坑1处。按照国家《文物保护法》及省、市有关文物保护的法规和文件的要求，该项目委托方（或建设方）应当采取保护措施，负责现场的安全保卫工作；并及时报请文物行政主管部门，履行报批程序。 ③由于文物埋藏的不确定性，按照《西安市不可移动文物保护条例》第三十六条规定：“建设单位、施工单位在施工过程中发现不可移动文物的，应当立即停工、采取保护措施并报告文物行政主管部门或者开发区管理委员会。监理单位在监理过程中，发现施工单位未依法保护不可移动文物仍继续施工的，应当及时制止并报告文物行政主管部门或者开发区管理委员会。” （2）本项目于2023年5月31日取得国家文物局的批复（文物考函〔2023〕509号，见附件5），原则上同意本项目建设。 （3）本项目在建设过程中应加强施工扬尘管控水平，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100% 管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度；施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 通过采取上述措施，项目施工期对杜陵文物保护区的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、大气环境保护措施 本项目运营期对大气环境的污染主要来自地下车库汽车尾气排放。根据上文分析，地下车库废气产生量较小，根据设计资料，项目地下车库设置约228台送排风装置，排口周边10m范围内无人员活动场所。通过保证换气次数不低于5次/h的前提下，对空气环境质量影响较小。 二、水环境保护措施 项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 经上文分析，本项目进入化粪池废水最大产生量为87.55m3/d，拟建设总容积150m3的化粪池（两座单容积为75m3的化粪池），化粪池水力停留时间为24h，能够满足项目需求。项目废水排放能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，排入市政污水管网，最终进入西安市第九污水处理厂集中处理。 西安市第九污水处理厂服务范围包括曲江二期、航天科技产业基地、长安区城区、郭杜教育产业园区外院北路以北区域以及常宁组团培华西路以东区域，服务面积6377.63公顷，远期处理规模34万m3/d。西安市第九污水处理厂一期、二期、三期目前已建成规模为15万m3/d，占地面积为138565.33m2，其中一期、二期采用“氧化沟+纤维转盘滤池”工艺，三期采用“A2O+V型滤池”处理工艺，出水稳定达标，排入皂河，处理后达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中A级标准。本项目处于该污水处理厂收水范围内，目前该污水处理厂已建成运营。本项目运营期废水排放量占污水处理厂处理规模份额小，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。因此，项目生活污水依托西安市第九污水处理厂处理可行。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》，运营期废水监测计划建议见下表。 表25 运营期废水污染源监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 监测方法. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 企业总排口（DW001）; 1个; 1年1次; 《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）. 三、声环境保护措施 （1）保护措施 ①设备机械噪声 根据工程分析，本项目运营期噪声主要来自送风/排风系统、污水提升设备、供水泵、热水机、多联机室外机组、集中空调系统等设备，声源性质一般为机械噪声。 针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，高噪声设备均设置在地下设备间内，设备间设吸声材料等措施；对有振动设备机组按照振动频率设置防振支座和减振垫，以减振降噪；风机配备消声器；风机、水泵进出口设可曲挠性软接头，管道穿墙应加装减振垫，管道空中架设时设置减震钩固定，以防刚性振动引起的噪声。经过对噪声源及其传播途径采取以上隔声、吸声、减振措施后对声环境影响小。 ②内部车辆行驶噪声 在机动车出入口对车辆实行限速行驶，行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，机动车辆行驶噪声对周边声环境影响不大。建议在地下车库出入口露天部分增设隔声罩，以此来切断汽车进出地下车库产生的噪声传播途径，减轻对环境的影响。 综上，本项目选用低噪声设备，采取基础减振、吸声、建筑物隔声屏蔽及合理布局等降噪措施后，本项目各场界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，各敏感点预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准值。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》，运营期噪声监测计划建议见下表。 表26 运营期噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测 因子; 监测 频次; 控制指标. 场界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度 1次，昼夜噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 敏感点（中大国际玖玖康养健康城、西安中大国际医院）; 2个; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 5、固废 项目设分类垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，日产日清，委托环卫部门处置，故项目产生的固体废物能够得到妥善处理，对周围环境影响小。 6、对杜陵文物保护区的保护措施 （1）相关要求 ①《杜陵文物保护规划(2012-2030)》对建设控制地带保护措施要求如下： a、加强建设控制地带的考古工作，已经确认的文物遗存，立即纳入一般保护范围和重点保护区范围。 b、所有的建设项目不得破坏杜陵的背景环境，工程设计方案应当经国家文物行政主管部门同意后，报相应的城乡建设规划部门批准。 c、现有建筑物对遗址构成不良视觉影响的，应考虑迁建或改建。 d、建设控制地带的用地性质应符合本规划与城市规划用地要求。 e、建设控制地带内的浐河西岸的滑坡地区应采取工程治理和生物治理措施进行治理，防止对陵园背景环境造成破坏。 f、新建建筑物的外观不得破坏杜陵地形地貌与整体环境风貌，建筑的选址、体量、高度和色彩均应与遗址保护范围相协调。 ②国家文物局《关于杜陵建设控制地带内中大国际康养用房项目批复》（文物考函〔2023〕509号，见附件5）中要求：“建议进一步降低建筑高度，取消屋顶装饰构架和坡屋顶，并将电梯设备间降至最低高度，确保新建建筑对遗址整体环境风貌的影响降到最低”。 （2）本项目建设过程中采取的措施如下： ①要求在建设施工过程中，如另有古代文化遗存发现，建设单位应立刻停工并及时告知相关文物行政主管部门，待对发现的古文化遗存妥善处理后，方可继续施工。 ②本项目于2023年5月31日取得国家文物局的批复（文物考函〔2023〕509号，见附件5）；于2023年5月26日取得西安市自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第610113202320168QJ，见附件6），用地性质为商业用地，本项目满足用地规划。 ③本项目方案设计以全面保护历史环境风貌为基本原则。场地设计遵循原有地形地貌，根据场地南高北低的特点，建筑布局随坡就势，将南北方向作为一个整体的缓坡。建筑色彩均选自西安城市色彩专项规划中该区域的色谱，建筑风貌和景观设计与杜陵区域的整体环境和景观风貌相协调。 ④运营期垃圾分类收集，严禁随意排放、倾倒。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资110000万元，其中环保投资410.50万元，约占总投资的0.37%。项目环境保护投资见下表。 表27 项目环境保护投资表 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 扬尘在线监测系统及视频监控; 5. 洒水车; 1. 洗车台; 1.50. 绿网、围挡; 5. 废水; 生活污水; /; /. 施工废水; 隔油池、沉淀池; 2. 噪声; 机械设备运行噪声; 围挡; /. 固废; 土方; 运至土方消纳场; 13. 运营期; 废气; 地下车库废气; 机械式通风换气装置 （约228个）; 87. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮等; 化粪池 （共2个，单个容积均为75m3）; 20. 噪声; 设备、生活、商业活动等; 设于地下设备间内，设吸声材料，采用低噪声设备，采取软性连接，基础减振，墙体隔声; 100. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶若干; 10. 绿化; 绿化面积9267.31m2; 166. 合计（万元）; 410.50. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | 控制占地面积，表土剥离 | 表土用于植被恢复 | 植被恢复及绿化 | 植被恢复及绿化率达到要求 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水由临时沉淀池处理后回用于施工场地；施工人员不在施工营地内食宿，施工人员生活污水依托周边公共厕所。 | 废水不外排 | 生活污水进入化粪池处理后经总排口进入市政污水管网。 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用低噪声设备，加强维修保养，禁止夜间高噪声机械施工，避免夜间运输。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备，采取基础减振、吸声、建筑物隔声屏蔽及合理布局等降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准值 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 施工设置挡风墙、物料采用苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘等。 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | 地下车库废气机械排风。 | / |
| 固体 废物 | 收集后按规定外运处理，运输需加盖篷布，防止散落，严禁超载。 | 妥善处置 | 项目设垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，定期交环卫部门处置。 | 处理处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。